HBY-ZS01 注射器正压密合与泄漏测试仪

应用：

用于检测1 — 60 ml不同公称容量注射器，在注液至公称容量情况下，施加一定的侧向力，同时施加给芯杆一定的压力，到达测试时间后，检查活塞或密封圈处是否存在漏液，从而检测出注射器活塞与外套之间的密合性是否符合标准要求。

符合标准：

GB 15810-2019   一次性使用无菌注射器

YY/T 0573.3     一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器

YY/T 0573.4     一次性使用无菌注射器 第4部分：防止重复使用注射器

产品特点：

- 依据GB 15810-2019、YY/T 0573.3 、Y/T 0573.4 标准设计制造；

- 全覆盖1 — 60 ml不同公称容量注射器的密合性检测；

- 工业级7寸真彩触摸屏，可设置实验参数；

- 内置2套步进直线丝杆，一套施加侧向力，一套施加轴向力，到达设定值后自动停止；

- 高精度压力传感器，测量内压力；

- 自动计时，时钟和北京时间同步；

- 配置微型打印机，可直接打印测试报告；

- 带数据查询和打印功能、断电保护和自动存储功能；

- 全自动测试模式，一键式操作，避免人为干扰；

- 外观设计简洁大方，铝合金夹具操作简便，坚固耐用；

技术参数：

| 主要参数 |  | 参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 注射器公称容量 |  | 1～60ml |
| 侧向力 |  | 0～ 10N 自动施压(分辨率0.01N)； |
| 轴向力 |  | 0～500KPa 自动施压 |
| 轴向压力检测范围 |  | 0～500KPa (分辨率0.01KPa)； |
| 测试时间 |  | 0～999.9s（可设置） |
| 压力保持时间 |  | 0～999.9s (自动计时) |
| 检测不同公称容量专用夹治具 |  | 8套 |
| 功 率 |  | AC 220V ，50HZ 500W |
| 设备尺寸 |  | 450×420×400 mm(长*宽*高) |
| 重 量 |  | 37KG |