- HBY-D31输液器正压泄漏测试仪

应用：

将测试用输液器放入40℃水中，施加一定压力（高于大气压强50KPa）条件下，保持一定的测试时间（15S），检测输液器样品是否发生泄漏。

符合标准：

GB 8368-2018 一次性使用输液器 重力输液式

YY0612-2007  《一次性使用人体动脉血样采集器 动脉血气针》

GB/T 15812.1-2005 《非血管内导管 第1部分.一般性能试验方法》

YY/T 0339-2019   呼吸道用吸引导管

YY/T 0461-2003   麻醉机和呼吸机用呼吸管路

YY/T 0337.1-200  气管插管 第1部分：常用型插管及接头

YY0585.2压力输液设备用一次性使用液路及附件

产品特点：

- 1、PLC控制、7寸工业级触摸屏操作；

- 2、配置高精度压力传感器，准确测量输液器内压；

- 3、根据设定压力自动加压，压力达到后自动停止；

4、内置不锈钢水槽，配置加热管，自动控温；

5、配置压力表，进气压力可调；

6、带数据查询和打印功能、断电保护和自动存储功能；

7、配置微型打印机，可打印实验报告；

8、配置保护罩，避免灰尘进入；

技术参数：

| 测试压力范围 |  | 0 ～ 100 KPa（可定制） |
| --- | --- | --- |
| 压力测量精度 |  | ±0.1 KPa |
| 测试时间 |  | 0～999.9s |
| 压力保持时间 |  | 0—99.9s可设置(自动计时) |
| 控温范围 |  | 0～100℃ （可设置） |
| 控温精度 |  | ±0.5℃ |
| 加热方式 |  | 加热管恒温加热 |
| 加压方式 |  | 气压 |
| 进气压力 |  | 600KPa |
| 功 率 |  | AC 220V ，50HZ 2000W |
| 设备尺寸 |  | 600×460×420 mm(长*宽*高) |
| 重 量 |  | 约75KG |