HBY-LR01 鲁尔接头综合性能测试仪

应用：

用于测量注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械（鲁尔）圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标。

符合标准：

GB/T1962.1-2015 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头

第一部分：通用要求

GB/T1962.2-2001注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头

第二部分：锁定接头

ISO 594-1:1986

产品特点：

- 依据GB/T1962.1-2015、GB/T1962.2-2001、ISO 594-1:1986标准设计制造；

- 支持圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多重实验模式；

- 内置伺服电机，可自动控制施加的轴向力和分离力；

- 内置步进电机，可自动控制施加的扭矩和旋转角度；

- 专用夹治具，可实现X/Y/Z 3轴联动调节，可满足公称容量1ml～60ml注射器鲁尔接头检测；

- 配置压力调节阀可实现0～500KPa压力调节；

- 内置正压传感器，漏液实验时监测0～500KPa压力；

- 内置负压传感器，漏气实验时监测0～-100KPa压力；

- 内置高精度扭矩传感器，精确测量旋转扭矩；

- 内置拉力传感器，精确测量轴向力和分离力；

- 工业级7寸真彩触摸屏，可设置实验参数

- 自动计时，时钟和北京时间同步；

- 配置微型打印机，可直接打印测试报告；

- 带数据查询和打印功能、断电保护和自动存储功能；

- 全自动测试模式，一键式操作，避免人为干扰；

技术参数：

| 主要参数 |  | 参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 注射器公称容量 |  | 1 ～ 60ml |
| 可检测鲁尔接头类型 |  | 通用接头（内、外圆锥接头） 锁定接头（内、外圆锥接头） 异型鲁尔接头（需定制专用夹治具） |
| 轴向力 |  | 0 ～ 50N（分辨率：0.01N）； |
| 分离力 |  | 0 ～ 50N（分辨率：0.01N）； |
| 扭矩 |  | 0 ～ 0.5N•m（分辨率：0.01N•m） |
| 漏液 |  | 0 ～ 500KPa(分辨率0.001KPa)； |
| 漏气 |  | 0 ～ -100KPa可调(分辨率0.001KPa) |
| 测试时间 |  | 0 ～ 999.9s可设置 |
| 保压时间 |  | 0 ～ 999.9s可设置(自动计时) |
| 功 率 |  | AC 220V ，50HZ 800W |
| 设备尺寸 |  | 500×450×380 mm(长*宽*高) |
| 重 量 |  | 45KG |