- HBY-D41导管流量测试仪

应用：

将一定温度的去气泡蒸馏水或去离子水，在1000mm高度的静压头条件下，注入导管，检测导管或针头流量。

符合标准：

GB/T 15812.1-2005 《非血管内导管 第1部分.一般性能试验方法》

YY/T 0339-2019  《呼吸道用吸引导管》

YY/T 0461-2003   《麻醉机和呼吸机用呼吸管路》

YY/T 0337.1-200  《气管插管 第1部分：常用型插管及接头》

YY 0285.1-2017 《血管内导管 一次性使用无菌导管 第一部分：通用要求》

产品特点：

- 1、PLC控制、7寸工业级触摸屏操作；

- 2、1000mm静压头，恒液位控制，自动回流；

3、内置可调速自吸增压泵，自动补水；

4、配置自吸泵调速旋钮，进水流量可调；

5、内置不锈钢水槽，配置加热管，自动控温；

6、配置球形阀，出水流量可调；

7、出水口配置6%标准鲁尔外圆锥接头，方便连接导管；

8、带数据查询和打印功能、断电保护和自动存储功能；

9、配置微型打印机，可打印实验报告；

10、配置保护罩，避免灰尘进入；

技术参数：

| 静压头高度 |  | 1000±5mm |
| --- | --- | --- |
| 出水流量 |  | 0～800ml/min可调 |
| 测试时间 |  | 0～999.9s |
| 控温范围 |  | 0～100℃ （可设置） |
| 控温精度 |  | ±0.5℃ |
| 加热方式 |  | 加热管恒温加热 |
| 进水方式 |  | 自吸（流速可调） |
| 出水口 |  | 6%标准鲁尔外圆锥接头 |
| 功 率 |  | AC 220V ，50HZ 2000W |
| 设备尺寸 |  | 480×420×500 mm(长*宽*高) |
| 重 量 |  | 47KG |